| #### Leyfilegt hámarksfrávik skv. skjalinu R-111 frá OIML |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Frávik í mg eftir OIML flokki |  |  |  |  |  |  |
| #### Málgildi | #### E1 | #### E2 | #### F1 | #### F2 | #### M1 | #### M2 | #### M3 |
| 50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 |
| 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 |
| 10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 |
| 5 kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 |
| 2 kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 |
| 1 kg | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
| 500 g | 0,25 | 0,80 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 |
| 200 g | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
| 100 g | 0,050 | 0,16 | 0,50 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
| 50 g | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
| 20 g | 0,025 | 0,080 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 |
| 10 g | 0,020 | 0,060 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6,0 | 20 |
| 5 g | 0,016 | 0,050 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 |
| 2 g | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 12 |
| 1 g | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 |
| 500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | – |
| 200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | – |
| 100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | – |
| 50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | – | – |
| 20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | – | – |
| 10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | – | – |
| 5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
| 2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
| 1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |