VLR 20.	Mælitæki og aðstaða skoðunarstofu

- Tilgangur

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að mælitæki og aðstaða skoðunarstofa fullnægi ætíð kröfum Neytendastofu sem gerðar eru í hverju tilviki.

- Ábyrgð

Tæknilegur stjórnandi skoðunarstofu ber ábyrgð á að mælitæki og aðstaða skoðunarstofu uppfylli ákvæði verklagsreglunnar.

- Mælitæki og aðstaða skoðunarstofu

  - Staðlar, reglugerðir og fyrirmæli

Skoðunarstofu ber að eiga eftirfarandi staðla, reglugerðir og fyrirmæli:

- Reglugerð um raforkuvirki,

- Orðsendingar (RER) Neytendastofu,

- Verklagsreglur  Neytendastofu,

- Reglur Neytendastofu um skoðun raforkuvirkja,

- Tæknilega tengiskilmála rafveitna.

  - Mælitæki fyrir lágspennu

Skoðunarstofu með starfsleyfi til eftirlits með raforkuvirkjum með málspennu til og með 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu ber að eiga eftirfarandi tæki til þess að sinna nauðsynlegum mælingum:

- Einangrunarmæli,

- hringrásarviðnámsmæli,

- A-V mæli,

- viðnámsmæli,

- ampertöng,

- hitastigsmæli,

- lekastraumsrofprófunartæki,

- fasafylgdarsjá (snúningsáttarmæli),

- spennuprófara, (tvípóla), með öryggishandföngum.

- öryggishjálma með andlitshlíf (þá þarf að endurnýja í samræmi við

- leiðbeiningar framleiðanda).

  - Mælitæki fyrir háspennu

Skoðunarstofu með starfsleyfi til eftirlits með raforkuvirkjum með málspennu hærri en 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu, ber að eiga eftirfarandi tæki, auk ofangreindra tækja fyrir lágspennu, til þess að sinna nauðsynlegum mælingum:

- jarðskautsmæli,

- fjarlægðarmæli,

- mæliskó fyrir skref- og snertispennumælingar, ásamt mæliviðnámi (1000 ),

- sjónauka,

- háspennuhanska fyrir a.m.k. 10 kV, með ytri hlífðarhönskum (þá þarf að endurnýja í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda),

- hlífðargleraugu eða sambærilegar hlífar til nota við jarðtengingu,

- Kröfur til mælitækja

Kröfur sem Neytendastofa gerir til mælitækja skoðunarstofa.

  - Kvörðun mælitækja

Kvörðun mælitækja skal vera í samræmi við ákvæði gr. 9 í ÍST EN 45004 og gr. 4.11 í ÍST EN ISO 9001.

  - Einangrunarmælir

Einangrunarmælir („megger”) skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 61557:1997.

- Málspenna UN skal vera 500 V.

- Mælisvið skal vera 0- M.

- Útgangsspennan Ua skal vera jafnspenna.

- Tómgangsspennan U0 má ekki vera hærri en 1,5UN (málspenna).

- Málstraumurinn IN verður að vera minnst 1 mA við málspennu.

- Skammhlaupsstraumurinn Ik má ekki vera hærri en 12 mA jafnstraumur.

  - Hringrásarviðnámsmælir

Hringrásarviðnámsmælir skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 61557:1997.
Skoðunarstofu ber að eiga mæli sem getur bæði mælt á 400 V kerfum (230 V til jarðar) og 230 V kerfum (230/3 V til jarðar).

  - A-V mælir

Hliðrænir (analog) spennu- og straummælar skulu uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 60051-1:1984, ÍST EN 60051-2:1989 og ÍST EN 60447:1993. Stafrænir mælar (digital) skulu uppfylla ÍST EN 60447:1993.

- Nákvæmnisflokkur skal vera 1,5.

- Mælisvið skal a.m.k. vera 15 mA - 10 A og 230 og  400 V.

  - Viðnámsmælir

Hliðrænir viðnámsmælar skulu uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 60051-1:1984, ÍST EN 60051-6:1989 og ÍST EN 61557:1997. Stafrænir mælar skulu uppfylla ÍST EN 61557:1997.

- Nákvæmnisflokkur skal vera 3.

- Mælisvið skal a.m.k. vera 0 - 200  með mæligildi við 0,1 .

- Útgangsspennan skal liggja á milli 4 V og 24 V (ac eða dc).

- Skammhlaupsstraumur skal a.m.k. vera 5 A (ac) eða 0,2 A (dc), mælt með straummæli sem fellir spennuna um ekki meira en 60 mA.

  - Ampertöng

Ampertöng skal uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 60051-1:1984, ÍST EN 60051-6:1989 og ÍST EN 61557:1997. Stafrænir mælar skulu uppfylla ÍST EN 61557:1997.

- Nákvæmnisflokkur skal vera 3.

- Mælisvið skal a.m.k. vera 0 - 300 A.

  - Hitastigsmælir

- Nákvæmnisflokkur skal vera 3.

- Mælisvið skal a.m.k. vera 20 - 150 °C.

  - Lekastraumsrofaprófunartæki

Prófunartæki fyrir lekastraumsrofa skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 61557:1997.

- Mælisvið skal vera 230 - 400 V.

- Unnt skal vera að mæla spennuhækkun í bilunartilviki, útleysitíma eða útleysistraum 30 mA, 0,3 A, 0,5 A og 1 A.

  - Fasfylgdarsjá

Fasfylgdarsjá skal uppfylla kröfur staðlanna ÍST EN 61557:1997, ÍST EN 60051-1:1984 og ÍST EN 60051-5:1989.

- Mælisnúrur skulu vera snertifríar.

- Tilvísanir

- ÍST EN 60051-1:1984

- ÍST EN 60051-2:1989

- ÍST EN 60051-5:1989

- ÍST EN ISO 9001, gr. 4.11

- ÍST EN 45004, gr. 9

- ÍST EN 61557:1997

- ÍST EN 60447:1993